ПОДЪЕМНИКИ ГРУЗОВЫЕ ПГ-2, ПГ-4, ПГ-6, ПГ-8

(ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ТИПА ПГ)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИВЦР 483211.701 РЭ

Поставка подъемников грузовых ПГ-2, ПГ-4, ПГ-6, ПГ-8:

Компания «ТехноЦентр»:

Тел./факс: (4842) 53-94-79,			E-mail: obsnab@yandex.ru

Тел. (960) 525-49-34					www.obsnab.ru

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для обслуживающего персонала и содержит сведения о конструкции, принципе действия, основных технических характеристиках, а также указания для правильной и безопасной эксплуатации вышек телескопических типа ПГ (далее вышки).

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ.

1.1 Назначение изделия.

Вышки телескопические типа ПГ предназначены для подъёма грузов на различную высоту внутри помещений, а также вне помещений на участках с ровной, твёрдой и горизонтальной поверхностью с уклоном не более 2 0.

Область применения: При выполнении различных монтажных, строительных и погрузочно-разгрузочных работ.

Категория условий эксплуатации УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.

1.2 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  | Наименование параметра | Значение по типам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПГ-2 | ПГ-4 |  | ПГ-6 |  | ПГ-8 |  |
|  | ###### Грузоподъёмность, кг | 240 |  |  |  |  | 200 |  |
|  | Максимальная высота подъёма груза, не менее, мм | 1840 |  | 3540 |  | 5350 |  | 7100 |
|  | Габаритные размеры грузовой вилки : длина, мм ширина, мм | 7102 5602 |  |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры вышки в рабочем состоянии : ширина, мм длина, мм высота, мм | 74510 123510 223010 |  |  |  | 190010 204510 220010 |  |  |
|  | Габаритные размеры вышки- в транспортном состоянии: ширина, мм длина, мм высота, мм | 745+10 65010 223010 |  |  |  | 82010 86510 220010 |  |  |
|  | Усилие на рукоятке лебёдки при номинальном грузе не более, кг | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса вышки, не более, кг | 100 |  | 125 |  | 200 |  | 225 |

1.3 Устройство и работа.

Вышки в соответствии с рисунками 1 и 2 состоят из стоек поз.3, ползушки поз.4, изготовленных из специального алюминиевого профиля, установленных на несущей раме поз.1. На одной из стоек установлена механическая лебёдка поз.2 с ручным приводом. На ползушке смонтирована грузовая вилка поз.5. Основное отличие типов вышек заключается в количестве стоек.

Подъём груза производится поворотом ручки лебёдки по ходу часовой стрелки. При повороте ручки канат наматывается на барабан лебёдки и происходит выдвижение до крайнего верхнего положения сначала ползушки, а затем поочерёдное выдвижение стоек. Для предотвращения произвольного опускания груза после окончания вращения рукоятки, лебёдка снабжена автоматическим тормозом. Спуск груза производится поворотом рукоятки лебёдки против часовой стрелки.

Для перемещения вышка снабжена поворотными колёсами. При подъёме груза колёса фиксируются тормозным устройством от поворота вокруг вертикальной оси и вращения.

1.4 Маркировка.

1.4.1 Маркировка вышки производится в соответствии с ГОСТ 26828 и технической документацией и предусматривает:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение изделия;

- заводской номер;

- дату изготовления;

- грузоподъёмность;

- максимальную высоту подъёма.

1.5 Упаковка.

1.5.1 Упаковка должна соответствовать ГОСТ 23170 и технической документации.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.1 Подготовка изделия к использованию.

2.1.1 Подготовку вышек ПГ-2 и ПГ-4 к работе произвести в следующем порядке в соответствии с рисунком 1.

2.1.1.1 Извлечь из держателей лапы поз.6. Вставить их в отверстия труб рамы поз.1 и застопорить фиксаторами.

2.1.1.2 Разблокировать ползушку поз.4, для чего фиксатор поз.7 от-тянуть на себя и поворачивая, вставить вертикально в последнюю стойку.

2.1.1.3 Отвернуть гайку и извлечь болт крепления грузовой вилки поз.5. Грузовую вилку достать из ползушки, развернуть на 180 0 и снова установить в ползушку, закрепив её болтом с гайкой, как показано на рисунке 1,б. При необходимости, для удобства перестановки вилки, поднимите ползушку на тре-буемую высоту, вращая рукоятку лебёдки. Грузовую вилку можно установить в ползушку как снизу, так и сверху.

2.1.2 Подготовку вышек ПГ-6 и ПГ-8 к работе произвести в следующем порядке и в соответствии с рисунком 2.

2.1.2.1 Открутить гайки и вынуть болты поз.8, фиксирующие лапы поз.9 в транспортном положении.

2.1.2.2 Развернуть лапы поз.9 в горизонтальное положение и закрепить их болтом с гайкой поз.8, рисунок 2,б.

2.1.2.3 Лапы поз.6 извлечь из держателей, установить их в боковые раскосы рамы поз.1 и застопорить фиксаторами, рисунок 2,б.

2.1.2.4 Выполнить требования п.п.2.1.1.2; 2.1.1.3.

2.2 Использование изделия.

2.2.1 Уложить груз на грузовую вилку и убедиться в его устойчивом положении. При необходимости груз закрепить.

2.2.2 Центр тяжести груза не должен выступать за внешний контур грузовой вилки. Зависимость массы груза и расстояния от начала грузовой вилки до центра тяжести груза в соответствии с рисунком 3.

2.2.3 Вращая рукоятку лебёдки по часовой стрелке, поднять груз на требуемую высоту.

ВНИМАНИЕ ! Запрещается перемещать вышку с грузом.

2.2.4 Вращая рукоятку лебёдки против часовой стрелки, опустить грузовую вилку.

2.2.5 Зафиксировать ползушку с грузовой вилкой фиксатором поз.7, в соответствии с рисунками 1,а и 1,б.

2.2.6 Небольшим поворотом рукоятки лебёдки по часовой стрелке слегка натянуть канат.

2.3 Возможные неисправности.

2.3.1 Возможные неисправности во время работы вышки приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  | #### неисправность | ПРИЧИНА | #### Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Нарушена очерёд-ность выдвигания стоек и ползушки. 2.Выдвижение стоек затруднено. Слышен скрежет | 1.Канат сошёл с блока. 2.Ролики плохо или совсем не вращаются. 3.Односторонняя нагрузка 1.Загрязнения между внутренней поверх-ностью стоек и роликами. 2.Перегрузка или односторонняя нагрузка. | Установить канат на блок. Проверить крепление ро-ликов. При необходи-мости подтянуть винты крепления роликов. Выровнять положение груза на грузовой вилке. Удалить грязь с внут-ренних поверхностей стоек и роликов. Разгрузить грузовую вил-ку, выровнять положение груза на грузовой вилке. |

2.4 Указание мер безопасности.

2.4.1 К работе с вышками допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации.

2.4.2 При эксплуатации вышки запрещается :

- перегружать вышку ;

- эксплуатировать вышку на участках с уклоном более 2 0 ;

- поднимать на высоту людей ;

- стоять под грузом ;

- приставлять к вышке лестницу ;

- перемещать вышку с поднятым грузом ;

- оставлять без надзора вышку с поднятым грузом.

2.4.3 При эксплуатации вышки вне помещений соблюдать осторожность при работе вблизи проводов. Минимальное расстояние до токопроводящих воздушных линий должно составлять не менее пяти метров.

2.4.4 При силе ветра превышающей 10 м/с прекратить подъём грузов.

2.4.5 Ежедневно контролировать состояние каната. При повреждении стальных ниток, в количестве более семи штук на длине одного шага свивки, прекратить работу.

2.4.6 Строго запрещается вносить изменения в конструкцию вышки, влияющие на безопасность.

3 ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

При нарушении очерёдности выдвижения стоек, скрежете роликов или увеличенной нагрузке на ручке лебёдки прекратить работу, разгрузить вышку и приступить к выяснению причины ненормальной работы вышки и её устранению.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1 Общие указания.

4.1.1 Техническое обслуживание заключается в наблюдении за состоянием вышки и своевременным проведением работ по поддержанию ее в работоспособном состоянии.

4.1.2 Виды технического обслуживания :

- еженедельное ;

- ежемесячное ;

- полугодовое.

4.2 Еженедельное техническое обслуживание.

4.2.1 Проверить целостность и надёжность крепления всех узлов и деталей вышки.

4.2.2 Проверить надёжность фиксации колёс от поворота и вращения.

4.2.3 Проверить целостность каната.

4.3 Ежемесячное техническое обслуживание.

4.3.1 Проверить наличие грязи на внутренней поверхности алюминиевых стоек. При необходимости почистить.

4.3.2 Проверить состояние пластмассовых роликов и канатных блоков.

4.4 Полугодовое техническое обслуживание.

4.4.1 Смазать подшипники качения поворотных колёс смазкой

ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267.

4.4.2 Смазать зубчатые передачи лебедки и резьбу рукоятки смазкой

ЦИАТИМ201 ГОСТ6267

ВНИМАНИЕ ! Избегать попадание смазки на тормозные накладки храпового колеса.

4.5 Техническое освидетельствование.

4.5.1 Провести внешний осмотр всех узлов и деталей вышки. Убедиться в их целостности и надёжности крепления.

4.5.2 Тщательно осмотреть все поверхности алюминиевых стоек, несущей рамы и грузовой вилки на наличие износа, деформаций и трещин.

4.5.3 Проверить надёжность срабатывания тормозных механизмов лебёдки и поворотных колёс.

4.5.4 Проверить целостность стальных нитей каната. При разрыве более семи ниток на длине одного шага свивки канат заменить.

4.5.5 Провести статическое испытание вышки:

- установить на грузовую вилку груз  массой 265кг для вышек ПГ-2, ПГ-4, ПГ-6 и массой 220кг для вышек ПГ-8 . Расстояние от центра тяжести груза до начала вилки должно быть не более 300 мм в соответствии с рисунком 3;

- поднять груз на полную высоту и выдержать его в поднятом состоянии в течение десяти минут;

- вышка считается выдержавшая испытание, если не произошло самопроизвольное опускание груза и не обнаружено трещин и остаточных деформаций стоек, несущей рамы и грузовой вилки.

4.5.6 Техническое освидетельствование производится один раз в 12 месяцев.

5 ХРАНЕНИЕ.

5.1 Условия хранения 2 по ГОСТ 15150

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

6.1 Вышки в упакованном виде транспортируются всеми видами крытого транспорта без ограничения дальности в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие вышки требованиям    ИВЦР483211701ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.